В соответствии с распоряжением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 ноября 2001 г. № 225-РЗМ (п.3.2.) в квартирах, реализованных без отделки, собственники жилья, осуществляющие отделку квартиры, обязаны обеспечить монтаж и допуск электроустановки квартиры по отдельному, согласованному в установленном порядке проекту в полном объеме с установкой оконечных устройств и подключением квартир по постоянной схеме.

Порядок подключения Вашей квартиры к электроснабжению:

- На время проведения ремонтных работ в квартире, в этажном щите после счетчика устанавливается ограничение энергопотребления. В период ремонтных работ Вы сможете потреблять электроэнергию не более, чем 4,5 кВт (1 фаза). По специальным строительным расценкам.

- Подключение квартиры к полной мощности, выделенной на квартиру (14 кВт – 3 фазы) осуществляется после оформления документации на электроснабжение в установленном порядке. После чего расчеты переводятся на льготные тарифы Мосэнерго и Вы получаете абонентскую книжку.

Порядок оформления документации:

- получить в эксплуатирующей организации справку на установленную мощность (при необходимости справку на возможность подключения дополнительной мощности) помещения с актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности (ДЕЗ, ТСЖ);

- изготовить проектную документацию по разделу электрика помещения расчетами мощностей; проект электроснабжения;

- по результатам проектирования электрики, при необходимости получения, оформить в МКС (Московская Кабельная Сеть) разрешение на дополнительную мощность с определением технических условий;

- согласовать проектную документацию с контролирующими инстанциями, а именно с Госэнергонадзором (Ростехнадзором) и Энергосбытом ОАО «Мосэнерго» (на основании п. 7 постановления Правительства РФ от 12.08.1998г. № 983) «О государственном энергетическом надзоре»);

- после согласования проекта электроснабжения и выполнения электромонтажных работ (выполняются лицензированной организацией), необходимо произвести измерения и испытания с составлением технического отчета(выполняется организацией имеющей свидетельство о регистрации электролаборатории);

- осуществить вызов инспектора Энергонадзора и на основании предоставления выше перечисленной документации составить акт-допуск электроустановки в эксплуатацию;

- сдать эксплуатационную документацию в Энергосбыт для оформления договора на право пользование электроэнергией и получить абонентскую книжку.

В случае отсутствия данных документов, балансодержатель здания не имеет права снимать ограничение в электропотреблении. Также могут возникнуть проблемы, если Вы захотите продать квартиру.